某省交通厅全省广域网系统

# 网络组网

某省交通厅已建成了覆盖全省的交通信息网络系统，在省交通厅设立一个省交通网络中心。在网络中心，采用两台Juniper M20路由器作为省交通广域网的中心路由器，两台中心路由器之间通过一条百兆双绞线实现互联。

全省11个地级市设立市级交通网络中心，每个地级市放置了两台Juniper 路由器（一台M5和一台M7i）作为市级中心路由器，托管在各地级市的电信机房内。市中心路由器通过一条2M E1线路和一条4M ATM转以太网链路分别连接到省中心路由器上。市交通网络中心下行连接市公路管理处、市稽征处/运管处、市港航处、市交通局、各区县交通局、市港务局（部分市才有）以及市质监站。市交通网络中心与区县交通局的连接采用的是光纤宽带链路，这些光纤宽带链路目前是通过一个或两个VLAN连接的。

整个交通信息网平台采用OSPF动态路由协议,共划分了12个区域。每个市中心路由器上连端口和省中心路由器为Backbone 区域0，其余每个市分属于单独的一个OSPF区域，以保证整个路由的稳定。